- 采购需求

- 一、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩屏 | - 点间距：3.076mm ，点密度 105688点/m² - 亮度 ≥8000nit 可调（0-100%无级可调，支持手动/自动/程控） 3、色温：1000K-12000K可调，调节步长100K；（投标时须提供CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4、像素中心距偏差≤1.5%；可视角度：水平视角≥160°，垂直视角≥160°；亮度均匀性≥98%；色度均匀性在±0.003 Cx，Cy之内；NTSC 色域覆盖率≥110%；（投标时须提供CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5、峰值功耗≤750W/㎡，平均功耗≤250W/㎡； 6、最高对比度≥6000：1，屏幕表面采用黑色面罩设计；（投标时须提供CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7、刷新率≥1920Hz；换帧频率50&60Hz；灰度等级16bit；低亮高灰：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，15bit灰度； 8、像素失控率≤1/150000；模组机械强度≥25MP；电流增益调节级别≥8位；画面延时≤2ms； 9、亮、暗线调节功能：支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除；调节软件设置：支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 10、校正技术与数据存储：单点颜色校正、单点色度校正、单点亮度校正，灰度校正、校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度和颜色校正； 11、画面稳定无闪烁：画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致；色彩和亮度自动调整：对色彩和亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能； 12、PCB设计：采用≥1.6mm厚度PCB多层板，焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 13、工作状态监测： 可实时监控显示屏及信号工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；多点测温：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；电源控制：具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 14、安装方式：支持落地，壁挂、立柱安装；快速定位装置：箱体具有快速定位装置，可实现安装快速定位；控制方式：同步控制，具备USB、TCP/IP、手机三种控制方式；远程控制：可实现远程联网控制；同步环接：同步环接接口、整墙显示信号同步； 15、信号备份：双接收卡+双信号环路热备份，信号接口2进2出；电源、信号接口：电源和信号I/O连接均采用高可靠性的防水航空插头，且带颜色标识； 16、动态节能，降低功耗；供电要求：AC100-240V，50-60Hz 17、PCB阻燃符合V-0要求；面罩阻燃、底壳阻燃满足HB要求； 18、防尘试验符合IP6X，防水试验符合IPX5； 19、跌落测试：样品处于自由状态下，检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落； 20、投标人需提供LED显示屏生产厂家针对本项目的产品授权书及售后服务承诺函扫描件并加盖公章。 | 平方米 | 16 |
| 2 | 开关电源 | 显示屏开关电源 工作温度 -40℃-+70℃ 低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 工作额定输出电压 V1:+5Vdc 额定输出电流范围 0～40.0A | 套 | 2 |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定 3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果 6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持画面90度倍数旋转 | 套 | 2 |
| 4 | 视频控制器 | 1、支持至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号； 2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；。 3、支持插入U盘播放1080P@30HZ以内的视频及图片； 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节，支持1920*1200,1920*1080,1080*720等多种分辨率。 7、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 9、支持 2个千兆网口输出，最大带载 可达130万像素。 | 套 | 2 |
| 5 | 显示屏钢结构及其包边 | 根据需求现场定制，含大屏包边、安装结构、安装连接件等。 | 平方米 | 16 |
| 6 | 配电系统 | 专用配电柜，可一键关闭电源，含主控开关、时控开关，分路控制开关，接地端子等控制元件，具有防腐，防锈、防尘的特点，采用一键启动功能，操用安全，方便，具有过流、短路、断路、过压等保护措施。 | 套 | 2 |
| 7 | 现场布线 | 强电、弱电线缆及辅材。 | 米 | 40 |

注：1.投标报价包括货物的成本、利润、税金、包装、运输、装卸、安装等所有费用，即货物到达指定地点并交付使用所发生的一切相关费用。

2.投标人可自行去现场进行勘察，需与现有的电子屏尺寸大小一致，安装完成后可实现同步显示画面。

3.所有要求的检测报告供应商中标后签订合同前须提供报告原件交于采购人核验。